### Objeto de la Contratación

La presente Licitación tiene por objeto contratar la ejecución de la obra “Cordón cuneta y desagües en áreas con dificultad de anegamiento” establecida por Ordenanza Municipal N° 2761/2019.

Los cordones se realizarán de hormigón de 0,18 m de espesor y un ancho rebatible de 0,85 m alcanzando una longitud de 2.783 metros lineales. Incluye la ejecución de hormigón de 0,20 m de espesor correspondiente a badenes.

Los desagües que contempla la obra serán ejecutados según los detalles constructivos anexos a la licitación y están compuestos por 200 metros lineales de acequia y por 10 bocas de tormenta.

El contrato estará regido por la Ley Nº 5188, sus reglamentaciones y este Pliego, y en forma complementaria y subsidiaria, y en cuanto no contradiga las mismas, por las leyes de la Provincia Nº 5188, 2756, 2439 y 1757 con sus respectivas modificaciones y reglamentaciones.

Será obligatoria para el Oferente y oportunamente el contratista, en lo atinente a su función específica, el cumplimiento de las Leyes y Decretos Nacionales y Provinciales, así como el conocimiento de las reglamentaciones y Ordenanzas Municipales que regulan la contratación de bienes y servicios de la Municipalidad de Sunchales-.

Los proponentes y el contratista se obligan a aceptar, para cualquier cuestión judicial que se suscite entre las partes, la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Santa Fe, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que les pudiera corresponder.

### Descripción de las obras

La obra que se licita comprende:

CORDÓN CUNETA Y BADENES

- Remoción de las alcantarillas existentes de ingreso de cada una de las viviendas y lotes que las poseen.

- Extracción de suelo vegetal de las cunetas existentes en un ancho de 1,40 donde se emplazará el cordón cuneta.

- Relleno y compactación de zanjas existentes con reposición o ejecución de nuevos desagües pluviales desde el desagüe existente hasta el cordón cuneta.

- Movimiento de suelo con compactación y preparación de la subrasante con agregado de suelo cal en caso que los ensayos de compactación arrojen resultados que así lo requieran.

- Construcción de cordón cuneta de hormigón y badenes de cruce incluyendo la provisión y elaboración de hormigón en cordones y badenes con la armadura de hierro correspondiente en juntas con pasadores y mallas en badenes.

- Curado del hormigón.

- Ejecución y tomado de juntas de contracción y dilatación.

- Reparación de accesos o veredas dañadas y nivelación de las mismas.

- Reposición de ripio.

DESAGÜES

- Excavación de caja contenedora de acequia y compactación de la superficie de asiento del contrapiso de acequia.

- Construcción del contrapiso de acequia y bases para refuerzos verticales de mampostería.

- Construcción de mampostería de acequia con sus refuerzos verticales y horizontales.

- Construcción y colocación de losas de acequia para tapar la misma.

- Construcción de bocas de tormenta.

- Relleno y nivelación de veredas por donde se desarrolla la acequia.

El Contratista deberá tomar todos los recaudos para garantizar en forma permanente la libre transitabilidad en las zonas donde no se está realizando la obra mientras se ejecuta el cordón cuneta y los desagües, dentro y fuera de los horarios de trabajo.

También deberá tomar los recaudos para avisar a cada uno de los vecinos afectados por esta obra el momento previsto de inicio y fin de los trabajos a fin de que cada uno pueda organizar la salida de los vehículos de sus respectivas cocheras o accesos.

Trabajos y provisiones a cargo del Contratista:

-Trámites ante Organismos públicos y privados a fin de conocer el trazado de las redes de teléfono, agua corriente, cloacas, energía eléctrica y la posterior resolución de los inconvenientes que surjan de los mismos para la ejecución del cordón cuneta y desagües.

-Provisión del terreno del obrador y gastos que el funcionamiento del mismo ocasione.

-Disponibilidad de movilidad cuando disponga la Inspección.

-Tareas de replanteo y de terminación.

-Ejecución de tareas previas, limpieza de canchas, extracción de arbolado (con la correspondiente autorización).

-Zanjas necesarias para desagües transitorios a fin de garantizar el escurrimiento mientras se ejecuten los trabajos.

-Relleno y compactación de cuneta existente.

-Excavación y retiro de suelo de acopio a otro destino estipulado por la Inspección dentro del área de trabajo, regularización de la zona de calzada y formación de la caja para la construcción del cordón cuneta

-Escarificado y desmenuzado del suelo.

-Preparación de la subrasante.

-Ejecución del cordón cuneta, aletas y badenes con provisión de la arena de base, hormigón según especificaciones, hierros y mallas necesarios y el líquido para curado.

-Ejecución y tomado de juntas con provisión de materiales adecuado a tal fin.

-Tareas de señalización, desvío y habilitación de las calzadas.

-Relleno de veredas. Tareas generales de limpieza. Ejecución o reparación de los desagües pluviales de cada una de las viviendas que lo poseen, completando el tramo de cañería desde la existente hacia el nuevo cordón cuneta.

-Acopio y retiro del material proveniente de la limpieza.

Por lo descrito, el Contratista tendrá a su cargo la provisión, transporte y colocación de todos los materiales,   como así también la mano de obra, equipos, y todo el personal necesario para la correcta realización  y terminación de la obra contratada.

### Relevamiento de Instalaciones existentes y compatibilización de las mismas con el proyecto.

El Contratista deberá además realizar el relevamiento de las instalaciones existentes en el área licitada y en el caso de interferir con el proyecto, su adecuación para permitir la ejecución de la obra, la que deberá ser previamente aprobada por la Repartición.

El costo emergente de estos trabajos de relevamiento y eventualmente de adecuación, se considerarán incluidos dentro del precio de la oferta.

### Plazos de Obra

a-) Plazo de Ejecución de la Obra: Será de 180 (ciento ochenta) días corridos contados a partir de la fecha de la firma del contrato.

b-) Plazo de conservación y garantía: Será de 180 (ciento ochenta) días corridos a partir de la firma de la Recepción Provisoria.

### Presupuesto Oficial

El presupuesto oficial de las obras de referencia asciende a $ 8.796.183,54 (pesos: ocho millones setecientos noventa y seis mil, ciento ochenta y tres con 54/100ctvos.) Presupuesto base NOVIEMBRE de 2.018.-.

### Documentos de Licitación

a) Pliegos:

Condiciones generales

Condiciones Particulares

Especificaciones Técnicas Generales

Especificaciones Técnicas Particulares

Todas las circulares que pertinentemente el contratista reciba

Notas aclaratorias por problemas de interpretación del texto o planos del pliego

b) Planos

Plano de detalles

Plano de Conjunto

### Sistema de Contratación

Los trabajos se contratarán por el sistema de “Unidad de Medida y precios Unitarios”, según lo establecido en la Ley de Obras Públicas N° 5188, debiendo prever los oferentes en su oferta los trabajos a ejecutar, los materiales necesarios, las condiciones del terreno y el lugar de trabajo y los eventuales imponderables derivados. Los oferentes deberán ofertar la ejecución de la obra que se licita por un precio unitario, con expresa exclusión de cualquier variación de costo, variación de costo financiero e intereses.

### Sistema de adjudicación

El presente proyecto deberá ser adjudicado mediante Licitación Pública de acuerdo al artículo 20 de la ley 5188.

### Cómputo métrico de los ítems que conforma la obra

La obra comprende los siguientes rubros:

RUBRO I: Cordón Cuneta de hormigón y badenes de hormigón armado

- I - Ítem A: Perfilado y nivelación de base.

- I - Ítem B: Compactación de base.

- I - Ítem C: Hormigonado de cordón cuneta y badenes.

RUBRO II: Obras de desagües

- II - Ítem A: Excavación.

- II - Ítem B: Construcción de contrapiso y bases.

- II - Ítem C: Construcción de losas de acequia.

- II - Ítem D: Construcción de mampostería de ladrillo hormigón.

- II - Ítem E: Construcción de bocas de tormenta.

La planilla de presentación de los trabajos consta en el ANEXO I.

Las especificaciones técnicas para la ejecución de los ítems que constituyen la obra se agregan en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales.

### Adquisición de las Bases de Licitación – Documentación

Todo interesado en concurrir a una licitación debe adquirir en la Sección Compras de la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Sunchales  en horario habitual de trabajo de esta Municipalidad, y con una anticipación de veinticuatro (24) horas como mínimo, a contar desde la fecha fijada para la apertura de las propuestas, un ejemplar completo del Legajo de Licitación, el que será entregado por el precio de Pesos ocho mil ochocientos ($ 8.800,00), extendiéndose el recibo en forma, a nombre del futuro oferente y con expresa constancia del domicilio.

### Plan de Trabajos

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 19 del Pliego General de Condiciones Generales, el oferente presentará un Plan de Trabajos e Inversiones contemplando todos los trabajos y rubros indicados en el artículo 2 este Pliego y cuyos montos y porcentajes mensuales estén adecuados a los previstos en la curva de inversiones. Se adjunta a la presente como Anexo X

### Forma de cotizar

Los Oferentes cotizarán la totalidad de los ítems detallados en el Anexo I de acuerdo a la planilla de cotización de precios que se adjunta como ANEXO II.

En la oferta deberá quedar expresamente indicado el mes al cual se efectuará la cotización, Esta cotización deberá confeccionarse siguiendo las siguientes pautas:

*Análisis de precios de cada ítem de acuerdo a los modelos que se adjuntan en ANEXO III.

*Los oferentes cotizarán libremente los porcentajes de beneficios y gastos generales de acuerdo al coeficiente resumen que presentarán (ANEXO IV).

### Documentos para la presentación:

La Documentación será presentada en un sobre cerrado sin identificación con la inscripción de Municipalidad de Sunchales - Licitación Pública N° 2/19 – Obra: “Cordón cuneta y desagües en áreas con dificultad de anegamiento”

El Sobre debe contener:

a-) Garantía de la propuesta: constituida por el 1% (1 por ciento) del importe del presupuesto oficial de la obra que se licita lo que equivale a Pesos ochenta y siete mil ochocientos ($ 87.800), pudiendo ser formalizada según lo establecido en el artículo N°18 en el pliego de condiciones generales.

b-) Recibo Municipal de adquisición del Pliego.

c-) Pliego firmado en todas sus hojas.

d-) Antecedentes Técnicos de la empresa y de su Representante Técnico. Deberá tener experiencia como contratista principal en la construcción de  por lo menos dos obras similares en el curso de los últimos 5 años. (Anexo VII)

e-) Declaración Jurada de Constitución de domicilio.  (Anexo VIII)

f-) Listado de Equipos de la empresa y disponibles para la obra licitada. (Anexo V)

g-) Información sobre problemas legales en que esté involucrado el oferente con carácter de declaración jurada según nota de Anexo VI.

h-) Declaración jurada de que el Oferente conoce el lugar y las condiciones donde se realizará el trabajo según nota de Anexo lX.

i-) Contrato Social de la firma oferente.

k-) Oferta- Análisis de Precios y Plan de Trabajos e inversiones de acuerdo a lo estipulado en este Pliego.

l-) Declaración jurada de que el proponente conoce los términos en que se realiza esta Licitación en particular que los fondos provienen del Plan de Obras menores implementado por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y que la obra avanzará conforme se realicen las entregas de estos fondos. (Anexo XIII).

La presentación de los requisitos exigidos en los incisos a-), b-), k-) no podrán efectuarse ni completarse fuera del plazo de presentación de la Propuesta.

La omisión de cualquiera de los demás requisitos exigibles podrá ser completada dentro de los dos días hábiles administrativos posteriores a la fecha de apertura de las Propuestas.

### Presentación de las Ofertas- Garantía de mantenimiento de la propuesta.

Para presentarse a la licitación y para que sea válida su concurrencia el proponente debe depositar, por sí o por interpósita persona, en Mesa de Entrada de la Municipalidad de Sunchales hasta el día 27 de Marzo de 2019 a  la hora 10:30 hs., en sobre cerrado, todos los documentos que se exigen.

La presentación podrá hacerse también por correo o cualquier otro medio, no obstante, no serán tenidas en cuenta y serán devueltas sin abrir a los oferentes aquellas propuestas que lleguen a la Administración con posterioridad al día y hora establecidos como plazo máximo para la Presentación de Ofertas, aun cuando se justifique con el matasellos u otro elemento haberse despachado a tiempo.

En ningún caso el Sobre de Presentación tendrá membrete ni inscripción alguna que identifique al proponente y llevará como única leyenda lo descrito en el artículo 14 del presente.

El período de mantenimiento de la propuesta es de 60 (sesenta) días a partir de la fecha de apertura de la Licitación.

### Presentación de las Ofertas-Acto de Apertura de Propuestas

Las Ofertas deberán ser presentadas antes de la hora 10:30 hs. del día 27 de Marzo de 2019 en Mesa de Entrada de la Municipalidad de Sunchales. Toda documentación deberá presentarse escrita en formato de texto de computadora en original y una copia en juegos separados. Antes de procederse a la apertura de las presentaciones podrán los interesados pedir o formular aclaraciones relacionadas con el Acto, pero iniciada dicha Apertura, no se admitirán nuevas aclaraciones.

A continuación, se procederá a la apertura de los sobres verificando la existencia de la documentación exigida por este Pliego y por el Pliego general de Condiciones.

De ser necesario se realizarán las observaciones que estimen pertinentes, las que deberán ser concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos relacionados en el momento que se formulen.

De todo lo actuado se labrará un acta dejándose constancia de los nombres de los proponentes, documentación presentada y de las observaciones, si las hubiera, expresando quiénes las realizan. Asimismo, constarán los requisitos omitidos, no recayendo en la Administración la responsabilidad de comunicar a los proponentes involucrados. Terminado este acto se dará lectura del Acta, la cual será firmada por las autoridades del mismo, funcionarios presentes, proponentes y personas que deseen hacerlo. El Acta con toda la documentación y prueba de la publicidad del acto, será agregada al expediente respectivo.

La documentación presentada será analizada exhaustivamente por la Administración debiendo verificarse el cumplimiento de los requerimientos expresamente indicados en este Pliego y en el de Condiciones Complementarias.

Todos los proponentes tendrán derecho a hacer sentar en acta las observaciones que a su criterio sean procedentes, y podrán impugnar el acto o cualquiera de las propuestas dentro del término de 48 horas de efectuado.

La impugnación deberá ser formulada con copia, la que previo traslado al impugnado, que se correrá por el término de 48 horas, improrrogable y perentorio, la repartición informará sobre la impugnación, la que deberá ser resuelta con la licitación.

### Rechazo de la Oferta

La Municipalidad rechazará toda propuesta en la que se compruebe:

-Que un mismo Director Técnico se halle en dos propuestas diferentes.

-Que exista acuerdo tácito entre dos o más oferentes.

-No esté firmado por los oferentes.

-No respondan a los formalismos de la prestación.

-Carezcan de garantías exigidas.

-Coticen de forma diferente a la expresada en este Pliego.

-Provengan de personas que estén en juicio con la Municipalidad.

-Otras que se analicen en el momento de la evaluación de las propuestas.

### Impugnaciones

Los oferentes podrán realizar impugnaciones. Estas deberán ser presentadas por escrito y fundamentadas hasta 2 (dos) días hábiles posteriores al acto de apertura.

Previo a la presentación de las mismas, el oferente que realice la impugnación deberá hacer un depósito de $ 5.000 (pesos cinco mil). Para el caso que la impugnación fuera rechazada dicho depósito quedará retenido y en poder de la Municipalidad, caso contrario será devuelto.

### Plan de Trabajo

Cada proponente deberá presentar el Plan de Trabajo con que proyecta ejecutar la obra, dentro de las previsiones contractuales. El plazo total y los parciales que se hubieren fijado deberán cumplirse e incluirá el desembolso por parte del Municipio (por certificación).

El Plan de Trabajo deberá referirse a todos los rubros consignados en el Detalle de los Ítems del Presupuesto Oficial contenido en el Pliego de Condiciones Complementarias.

Se deja constancia que la Administración se reserva el derecho de rechazar totalmente una oferta si el Plan de Trabajo presentado no responde razonablemente a las exigencias técnicas y financieras contenidas en los pliegos, deberá tener:

a) Cantidad de obra a ejecutar mensualmente en cada rubro y porcentaje con respecto al total del mismo.

b) Importes mensuales a certificar para el total de la obra.

c) Memoria descriptiva que exponga los métodos de trabajo y justifique el plan presentado.

### Letreros

El contratista deberá colocar un letrero en al lugar de las obras con las características que se indican a continuación:

a-) Medidas: ancho 6,00 m, altura 3,00 m

b-) material: chapa N°18.

c-) Estructura de soporte: De hierro o madera.

d-) El letrero deberá colocarse antes de que den inicio las obras y deberá permanecer hasta la recepción definitiva.

e-) La colocación y el mantenimiento deberá estar a cargo del contratista debiéndola garantizar hasta finalizada la relación contractual.

### Certificación

Las obras serán certificadas mensualmente por la Administración. La edición de las obras aprobadas, realizadas en el mes se efectuará a los efectos de su certificación, dentro de los cinco días hábiles del mes siguiente.

Se confeccionará un único certificado que se denominará certificado Resumen, documento de pago para el contratista en el que se volcarán los resultados de los cálculos de la certificación de los trabajos.

La modalidad y formularios a utilizar para la certificación, respetarán las disposiciones que oportunamente comunique la Inspección. A modo de ejemplo, se ajunta como Anexo XI el modelo de certificado posible.

El oferente deberá presentar una póliza de caución de un monto equivalente al 5% del total certificado.

Dicha póliza servirá de fondo de reparo de los certificados abonados.

Si no se presenta la póliza, se realizará una retención equivalente al 5% del monto del certificado.

### Forma de Pago

Aprobada la certificación por la administración, el importe que surja del Certificado correspondiente se abonará al contratista dentro de los 10 días hábiles posteriores a los 30 (treinta) días de la fecha de confección del mismo.

El pago se hará efectivo mediante una orden de pago (cheque) emanada por la Municipalidad. El contratista deberá extender inmediatamente el recibo correspondiente.

Del monto total certificado, se deducirá el 5% correspondiente a un fondo de reparo o se reemplazará este importe por una Póliza de caución. Este monto le será devuelto al Contratista una vez realizada el acta de recepción definitiva siempre que nos e encontrasen defectos de construcción de la obra.  En caso contrario quedará para la administración y servirá para adecuar la obra a las exigencias requeridas.

### Anticipos-Acopios

No se reconocerán acopios de materiales ni se realizarán anticipos de certificación en ninguno de los ítems que componen la obra.

### Planos conforme a obra

El contratista debe realizar finalizada la obra los planos de cotas y detalles de la obra ejecutada (planos conforme a obra) que le indique la inspección.

En formato digital o bien original y 3 copias

### Señalamiento y desvíos

Estará a cargo del contratista todas las medidas de seguridad y señalamiento que el emprendimiento exija. A tal efecto deberá colocar la cartelería con las correspondientes inscripciones que impidan la confusión y prevengan accidentes.

Por las noches se deberá balizar la zona de obras con balizas eléctricas o a combustible.

También estará su cargo, el ordenamiento, señalización y mantenimiento de desvíos necesarios, producto de la ejecución de las obras. La falta de estas medidas provocará la interrupción de los trabajos hasta que el Inspector constate su cumplimiento.

### Multas

Las multas se cobrarán y devolverán a través de los certificados inmediatamente posteriores a la fecha de aplicación y cese de las mismas respectivamente.

En caso de aplicación de multas posteriores a la última certificación, se descontará las mismas de los Fondos de Reparo o de cualquier pago que tenga que percibir el contratista.

### Incumplimiento en el Plan de trabajos e inversiones

Se considerará incumplimiento del contratista y por lo tanto se podrá aplicar una multa, cuando exista un atraso entre la inversión acumulada ejecutada y la inversión acumulada prevista consignada en el último plan de Trabajos e inversiones aprobado, superior a un 15%.

### Equipo Mínimo

La nómina de equipos presentada por el Oferente deberá demostrar que el mismo dispone del equipo mínimo para ejecutar la obra, la que se describe a continuación:

1 Retroexcavadora con cargador frontal.

1 Motoniveladora de 120 HP.

1 Tractor de 60 HP.

1 Equipo pata de cabra o compactador autopropulsado.

2 Camiones con caja volcadora de 5m3.

2 Pisones compactadores mecánicos pasa suelos cohesivos.

1 Tanque para riego capacidad de 8000 lts.

1 Equipo para roturar pavimento.

2 Hormigoneras de 250lts de capacidad mínima o equipo mixer de hormigón elaborado en planta.

1 Equipo de calentamiento de material asfáltico para tomado de juntas.

1 Aserradora de juntas.

1 Equipo para pulverizado de líquido de curado.

2 Juegos de moldes rectos, curvos y de cordón

1 Bomba de achique.

1 Equipo de reglas, cuchillas de marcado de juntas, fratachos y pisones.

Anexo I   Detalle de los Rubros a contratar:

RUBRO I: Cordón Cuneta de hormigón y badenes de hormigón armado

- I - Ítem A: Perfilado y nivelación de base.

- I - Ítem B: Compactación de base.

- I - Ítem C: Hormigonado de cordón cuneta y badenes. - I - Ítem D: Reposición de ripio. RUBRO II: Obras de desagües - II - Ítem A: Excavación. - II - Ítem B: Construcción de contrapiso y bases. - II - Ítem C: Construcción de losas de acequia. - II - Ítem D: Construcción de mampostería de ladrillo hormigón. - II - Ítem E: Construcción de bocas de tormenta.

Incluyen los siguientes trabajos:

CORDÓN CUNETA Y BADENES

- Remoción de las alcantarillas existentes de ingreso de cada una de las viviendas y lotes que las poseen.

- Extracción de suelo vegetal de las cunetas existentes en un ancho de 1,40 donde se emplazará el cordón cuneta.

- Relleno y compactación de zanjas existentes con reposición o ejecución de nuevos desagües pluviales desde el desagüe existente hasta el cordón cuneta.

- Movimiento de suelo con compactación y preparación de la subrasante con agregado de suelo cal en caso que los ensayos de compactación arrojen resultados que así lo requieran.

- Construcción de cordón cuneta de hormigón y badenes de cruce incluyendo la provisión y elaboración de hormigón en cordones y badenes con la armadura de hierro correspondiente en juntas con pasadores y mallas en badenes.

- Curado del hormigón.

- Ejecución y tomado de juntas de contracción y dilatación.

- Reparación de accesos o veredas dañadas y nivelación de las mismas.

- Reposición de ripio.

DESAGÜES

- Excavación de caja contenedora de acequia y compactación de la superficie de asiento del contrapiso de acequia.

- Construcción del contrapiso de acequia y bases para refuerzos verticales de mampostería.

- Construcción de mampostería de acequia con sus refuerzos verticales y horizontales.

- Construcción y colocación de losas de acequia para tapar la misma.

- Construcción de bocas de tormenta.

- Relleno y nivelación de veredas por donde se desarrolla la acequia.

ANEXO II – OFERTA - PLANILLA DE COTIZACIÓN DE PRECIOS

Los abajo firmantes, en nombre y representación del oferente de la firma ……………………………………………..

se presentan a la Licitación “Cordón cuneta y desagües en áreas con dificultad de anegamiento” y cotizan para efectuar la obra y conservarla de acuerdo a los planos y pliegos de especificaciones generales y complementarias insertas en el legajo correspondiente.

El monto global de la propuesta asciende a la suma $............................................. (pesos ………………………………………………………………………………………………………………………………….).

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la oferta es de 60 (sesenta) días contados a partir de la fecha del acto de apertura de sobres.

El detalle de los precios de los ítems que componen la obra se detalla en la siguiente planilla:

| Rubro |  | ITEM | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Precio Ítem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  | A | Perfilado y nivelación de la base. | M2 | 3896,2 |  |  |
| I |  | B | Compactación de base. | M2 | 3896,2 |  |  |
| I |  | C | Hormigonado de cordón cuneta y badenes. | ML | 2783,0 |  |  |
| I |  | D | Reposición de ripio. | M2 | 11235,0 |  |  |
| II |  | A | Excavación | M3 | 245,0 |  |  |
| II |  | B | Construcción de contrapiso y bases. | M2 | 240,5 |  |  |
| II |  | C | Construcción de losas de acequia. | M2 | 240,5 |  |  |
| II |  | D | Construcción de mampostería de ladrillo de hormigón (incluye ref. verticales y horizontales). | M2 | 543,0 |  |  |
| II |  | E | Construcción de bocas de tormenta. | UN | 10,0 |  |  |
|  | Monto Total de la Obra: $.............................................................................. (Pesos………………………………………………………………………) |  |  |  |  |  |  |

…………………………………. 				                  		   ……………………………

Representante Técnico					                                  Empresa Oferente

ANEXO III - Análisis de Costos

RUBRO I: Cordón Cuneta de hormigón y badenes de hormigón armado

RENDIMIENTO : …………………m2/ día (R)

1-Costo de Equipo

| Equipo | Costo del Equipo | HP | Afectación | Costo Afectado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (hp) |  | (ca) |

a-) Amortizaciones: ………………………………$/día

b-) Intereses: ………………………………………$/día

c-) Combustibles y Lubricantes ………………….$/día

d-) Reparaciones y Repuestos…………………….$/día

(A)Costo equipo diario: ………………………………………………………………………   $/día

2- Costo de Mano de Obra

| Personal | Costo día | Cantidad | Afectación | Costo diario ($/día) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Of. Especializado |  |  |  |  |
| Oficiales |  |  |  |  |
| ½ Oficiales |  |  |  |  |
| Peones |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (B) |

(C) Costo diario de maquinarias + Mano de Obra : (A) + (B):…………………………

3- MATERIALES

| Material | Cant. por m lineal | $ Unitario | $ por metro lineal |
| --- | --- | --- | --- |
| Hormigón H-21 |  |  |  |
| Hierro 16 mm liso |  |  |  |
| Hiero 6 mm nervado |  |  |  |
| Líquido p/curado |  |  |  |
| Material p juntas |  |  |  |
| Suelo seleccionado |  |  |  |
| Suelo 0:20 |  |  |  |
| Arena para base |  |  |  |
|  |  |  | (D) |

Costo del item :  (A)...............+(B)...............(R)............+(D)................xCR.=…………..$/m2

RUBRO II: Obras de desagües

RENDIMIENTO : …………………ml/ día(R)

1-Costo de Equipo

| Equipo | Costo del Equipo | HP | Afectación | Costo Afectado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (hp) |  | (ca) |

a-) Amortizaciones : ………………………………$/día

b-) Intereses : ………………………………………$/día

c-) Combustibles  y Lubricantes ………………….$/día

d-) Reparaciones y Repuestos…………………….$/día

(A)Costo equipo diario : …… …………………………………………………………………   $/día

2- Costo de Mano de Obra

| Personal | Costo día | Cant | Afectación | Costo diario ($/día) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Of. Especializado |  |  |  |  |
| Oficiales |  |  |  |  |
| ½ Oficilaes |  |  |  |  |
| Peones |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (B) |

( C) Costo  diario de maquinarias + Mano de Obra : (A) + (B):…………………………

3- MATERIALES:

| Material | Cant. Por m lineal | $ Unitario | $ por metro lineal |
| --- | --- | --- | --- |
| Hormigón H-21 |  |  |  |
| Hierro 8 mm nervado |  |  |  |
| Hierro 10 mm nervado |  |  |  |
| Hierro 6 mm nervado |  |  |  |
| Hierro 4.2 mm nervado |  |  |  |
| Hierro 16 mm liso |  |  |  |
| Hierro ángulo 2.5” x 2,5” Espesor 3/16” |  |  |  |
| Ladrillo de hormigón |  |  |  |
|  |  |  | (D) |

Costo del item :  (A)...............+(B)...............(R)............+(D)................xCR.=…………..$/m2

Anexo IV - Coeficiente Resumen (CR)

| Costo Neto | 1 |
| --- | --- |
| Gastos Generales e Indirectos ( …….% de 1 ) |  |
| Subtotal | (a) |
| Beneficios ( …………% de a-) |  |
| Subtotal | (b) |
| Gastos financieros ( ……………% de b-) |  |
| Subtotal | (c) |
| IMPUESTOS (IVA+IBB+DREI) (……….% de c-) |  |
| Total |  |
| COEFICIENTE RESUMEN |  |

…………………………                                                               ……………………………….

Representante Técnico                                                                  Firma Responsable Oferente

ANEXO V - Equipos Afectados a la obra

Por la presente declaramos bajo declaración jurada, que los equipos que se describen a continuación serán afectados a la obra de referencia y que los datos consignados en la planillas son verdaderos.

| Tipo de Unidad | Marca | Modelo | Potencia | Estado | Fecha de disponibilidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

LUGAR Y FECHA: …………………………………………………

…………………………                                                                     ……………………………….

Representante Técnico                                                                   Firma Responsable Oferente

ANEXO VI

Los abajo firmantes , en nombre y representación del oferente, manifiestan con carácter de declaración jurada que al día de la fecha de la presentación de esta propuesta licitatoria no tiene promovido y/o iniciado pedido de concurso de Acreedores y/o Quiebra , como tampoco tiene conocimiento de tener acciones judiciales pendientes   promovidas en su contra por la Pcia de santa Fe o cualquier Ente Oficial de dicha provincia , respecto de contratos derivados de licitaciones Públicas o Concursos de Precios , en que ha sido parte.

LUGAR Y FECHA : ………………………………………………..

…………………………                                                                   ……………………………….

Representante Técnico                                                                 Firma Responsable Oferente

ANEXO  VII - ANTECEDENTES TECNICOS

Por la presente, declaramos bajo declaración jurada, que las obras que se describen a continuación fueron ejecutadas por nuestra empresa y que los datos consignados en las planillas son verdaderos

| Comitente | Denominación de la Obra | Fecha | Monto Contractual | Monto actualizado |
| --- | --- | --- | --- | --- |

LUGAR Y FECHA : ………………………………….

……………………………			                                        ………………………………….					…………………………………

Representante Técnico	                                                   Firma Responsable Oferente

ANEXO VIII

Los abajo firmantes, en nombre y representación del oferente, manifiestan con carácter de declaración jurada que constituyen domicilio legal en la ciudad de Sunchales

Calle :……………………………….N°……………..

T.E………………………………….Fax……………..

Mail:…………………………………………………..

LUGAR Y FECHA: ………………………………………………..

…………………………                                                                     ……………………………….

Representante Técnico                                                                  Firma Responsable Oferente

ANEXO IX

Los abajo firmantes, en nombre y representación del oferente, manifiestan con carácter de declaración jurada que  la empresa y su Representante Técnico tienen conocen la  zona donde se realizará la obra, las condiciones climáticas  regionales y tipo de suelo.

LUGAR Y FECHA: ………………………………………………..

…………………………                                                               ……………………………….

Representante Técnico                                                                  Firma Responsable Oferente

ANEXO X - PLAN DE TRABAJOS PROPUESTO

| MESES | % MENSUAL | % ACUMULADO |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |

LUGAR Y FECHA: ………………………………………………..

…………………………                                                               ……………………………….

Representante Técnico                                                               Firma Responsable Oferente

ANEXO XI - MODELO DE CERTIFICADO

Empresa Contratista :

Inspector de Obra

Representante Técnico

Certificado nº

Fecha:

Monto Total

Anterior

Presente

Acumulado

Anterior

Presente

Acumulado

1

2

TOTALES

$ 0,00

0,00

$ 0,00

0,00

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

Secretaría de Obras, Servicio y Ambiente

Certirficado de Obra: "Cordón Cuneta".

Fecha Inicio de Obra

Monto adicional de obra

Fecha firma contrato de Obra

Monto de Obra

Fecha final de Obra + Adicional

Plazo Adicional de Obra

Fecha final de Obra

Plazo de Obra

Nº

Referencia

Unidad

Cant.

Incid. (%)

Pcio. Unit.

Total

Incid. (%)

Medición

Monto certificado actual

Fondo de reparo 5%

Monto con Descuento Fondo

Montos

ANEXO XII

Los abajo firmantes, en nombre y representación del oferente, manifiestan con carácter de declaración jurada que por cualquier cuestión judicial que se suscite se acepta la jurisdicción de la justicia ordinaria de los Tribunales de la ciudad de Rafaela, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponder.

LUGAR Y FECHA: ………………………………………………..

…………………………                                                               ……………………………….

Representante Técnico                                                             Firma Responsable Oferente